PeakProcessor 模块

参数说明与算法原理文档

代谢组学 XIC 色谱图峰提取与峰面积计算

版本 1.0

本文档详细说明了 PeakProcessor 模块中所有算法参数的含义、原理及调参依据，

供研究人员在实际数据处理中进行参数调整参考。

# 目  录

Contents

目  录	2

1. 文档概述	3

2. 模块架构总览	3

3. 峰检测算法参数详解	4

3.1 通用峰检测参数	4

3.2 CentWave 算法专项参数	7

3.3 MatchedFilter 算法专项参数	9

3.4 一阶导数法专项参数	11

4. 峰面积计算参数详解	12

4.1 基线估计方法与参数	12

4.2 高斯拟合参数	14

5. 噪声估计参数详解	16

6. 峰质量评估参数	17

7. 算法组合策略与实战调参指南	18

7.1 推荐算法组合	18

7.2 系统性调参流程	19

7.3 常见问题与参数调整	20

8. 参数速查表	21

8.1 峰检测参数速查	21

8.2 峰面积计算参数速查	22

8.3 算法-参数对应关系	22

# 1. 文档概述

PeakProcessor 模块是面向代谢组学 XIC（Extracted Ion Chromatogram）色谱图数据的峰提取与峰面积计算算法库。该模块集成了代谢组学领域内多种主流的峰检测算法和峰面积计算算法，支持灵活的算法组合，以适应不同仪器平台、不同样品类型和不同数据质量条件下的峰提取需求。

本文档对模块中所有可调参数进行了系统性的梳理和说明，每个参数均包含以下信息：参数的数据类型与默认值、参数在算法中的数学原理与物理含义、参数调整对结果的影响方向、以及针对不同数据特征的调参建议。文档的目标读者为使用该模块进行代谢组学数据处理的研究人员和开发人员，帮助他们在面对实际数据时能够根据数据特征选择合适的算法组合并调整参数，从而获得高质量的峰提取结果。

阅读建议：如果您是首次使用本模块，建议先阅读第 2 章了解模块整体架构，然后根据您选择的算法跳转至对应章节阅读参数说明。第 7 章的算法组合策略与实战调参指南提供了针对常见数据场景的推荐参数配置，可作为快速上手的参考。第 8 章的参数速查表适合在调参过程中快速查阅参数含义与取值范围。

# 2. 模块架构总览

PeakProcessor 模块采用分层架构设计，从底层数据结构到上层算法组合，各层职责清晰、接口明确。理解模块的架构有助于把握参数之间的逻辑关系，从而更高效地进行参数调整。

数据结构层：定义了 ChromatogramTick（色谱信号点，包含时间与强度）和 ROI（感兴趣区域，即提取到的峰对象，包含保留时间、峰高、峰面积、基线、信噪比等完整峰特征信息）两个核心数据结构。ROI 对象中的 additional 字典用于存储算法计算过程中产生的扩展信息，如高斯拟合参数、峰质量评分等。

算法层：包含四类核心算法组件——峰检测器（PeakDetector）、峰面积计算器（PeakAreaCalculator）、基线估计器（BaselineEstimator）和噪声估计器（NoiseEstimator）。每类组件均提供多种算法实现，通过枚举类型进行选择。峰检测器支持 LocalMaximum、CentWave、MatchedFilter 和 FirstDerivative 四种算法；峰面积计算器支持 Trapezoidal、Simpson、GaussianFitting 和 BaselineCorrected 四种算法；基线估计器支持 Linear、Minimum、Percentile 和 LocalMinimum 四种方法；噪声估计器支持 SegmentMinima、MAD 和 PeakValley 三种方法。

参数配置层：通过 PeakDetectionParameters 和 PeakAreaParameters 两个参数类集中管理所有可调参数。PeakDetectionParameters 包含通用峰检测参数和各算法的专项参数；PeakAreaParameters 包含基线估计参数和高斯拟合参数。这种设计使得参数配置与算法实现解耦，便于在不同算法间切换时保持参数的一致性。

处理器层：PeakProcessor 类作为模块的主入口，封装了从输入 ChromatogramTick 数组到输出 ROI 数组的完整处理流程。它支持单算法处理模式（ProcessPeaks 方法）和多算法组合处理模式（ProcessPeaksCombined 方法），后者通过投票机制合并多个算法的检测结果，可有效降低漏检率。PeakQualityEvaluator 类提供峰质量评估功能，综合信噪比、峰形对称性、高斯拟合优度和噪声面积占比四项指标进行加权评分，用于峰列表的后处理过滤。

# 3. 峰检测算法参数详解

峰检测是整个处理流程的核心步骤，其目标是从 XIC 色谱图中识别出所有真实的色谱峰。峰检测参数直接影响检测的灵敏度和特异性：参数过于宽松会导致噪声被误判为峰（假阳性增加），参数过于严格则会遗漏低丰度的真实峰（假阴性增加）。本模块的峰检测参数分为通用参数和各算法专项参数两类，通用参数对所有算法生效，专项参数仅对对应算法生效。

## 3.1 通用峰检测参数

通用参数适用于所有峰检测算法，控制峰检测的基本过滤条件和合并策略。这些参数在 PeakDetectionParameters 类中定义，是调参时最常修改的参数。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNRThreshold | Double | 3.0 | 1.0 - 100.0 | 信噪比阈值，低于此值的峰将被过滤 |
| WindowHalfWidth | Integer | 5 | 1 - 50 | 滑动窗口半宽（数据点数），控制局部极大值搜索范围 |
| MinPeakWidth | Double | 3.0 | 0.5 - 60.0 | 最小峰宽（秒），宽度小于此值的峰被过滤 |
| MaxPeakWidth | Double | 30.0 | 5.0 - 300.0 | 最大峰宽（秒），宽度大于此值的峰被过滤 |
| MinPeakHeight | Double | 0.0 | 0 - Max | 最小峰高度阈值，强度低于此值的峰被过滤 |
| NoiseSegmentCount | Integer | 20 | 5 - 100 | 噪声估计的分段数量 |
| PeakMergeDistance | Double | 1.0 | 0.0 - 30.0 | 峰合并距离（秒），RT差小于此值的峰将合并 |

SNRThreshold（信噪比阈值）

信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）是衡量峰信号可靠性的最基本指标，定义为峰高与噪声水平的比值。在色谱分析中，SNR >= 3 通常被视为检测限（Limit of Detection, LOD），即峰信号至少是噪声的 3 倍才能被可靠地识别；SNR >= 10 被视为定量限（Limit of Quantification, LOQ），即峰信号至少是噪声的 10 倍才能进行可靠的定量分析。本模块中，噪声水平通过 NoiseEstimator 进行估计，SNR 的计算公式为：SNR = (maxInto - baseline) / noiseLevel。

调参依据：当数据质量较好（高分辨率质谱、低基质干扰）时，可适当提高 SNRThreshold 至 5-10，以减少假阳性；当需要检测低丰度代谢物时，可降低至 2-3，但需注意假阳性会相应增加。对于非靶向代谢组学筛查，建议使用较低的阈值（3-5）以最大化覆盖率；对于靶向定量分析，建议使用较高的阈值（10 以上）以确保定量可靠性。在多算法组合模式下，由于投票机制本身具有过滤假阳性的能力，单个算法的 SNRThreshold 可以适当降低。

WindowHalfWidth（滑动窗口半宽）

该参数控制局部极大值搜索的窗口大小。算法在搜索局部极大值时，要求某个数据点的强度同时大于其左右各 WindowHalfWidth 个邻居的强度，才将其标记为候选峰顶点。窗口越大，检测到的峰越宽越少（因为只有显著突出的信号才能成为局部极大值）；窗口越小，对窄峰和低强度峰越敏感，但也更容易将噪声波动误判为峰。

调参依据：窗口大小应与目标峰的半峰宽（FWHM）所对应的数据点数相匹配。典型的 LC-MS 色谱峰 FWHM 约为 5-30 秒，若采样间隔为 0.2 秒，则 FWHM 对应 25-150 个数据点，此时 WindowHalfWidth 建议设为 5-20。对于 UHPLC 等快速分离方法产生的窄峰（FWHM 3-10 秒），应减小窗口至 3-8；对于 HPLC 等常规分离方法产生的宽峰（FWHM 15-60 秒），可增大窗口至 10-30。一个实用的经验法则是：WindowHalfWidth 约等于最窄目标峰的 FWHM 对应数据点数的一半。

MinPeakWidth / MaxPeakWidth（最小/最大峰宽）

这两个参数定义了有效色谱峰的保留时间宽度范围，是峰过滤的重要条件。峰宽过小通常是由噪声尖峰或仪器电信号干扰引起的假峰，而峰宽过大则可能是基线漂移区域被误判为峰。在代谢组学中，真实代谢物色谱峰的宽度通常在数秒到数十秒之间，具体取决于色谱条件和代谢物性质。

调参依据：MinPeakWidth 应设置为仪器最窄真实峰的 FWHM 的一半左右。对于 UHPLC 方法，典型值为 2-5 秒；对于常规 HPLC 方法，典型值为 5-15 秒。MaxPeakWidth 应设置为仪器最宽真实峰的 FWHM 的 2-3 倍，通常为 30-60 秒。如果色谱图中出现大量宽缓隆起（可能是共流出物或基线漂移），可适当减小 MaxPeakWidth 以过滤这些区域；如果关注宽峰代谢物（如某些脂质），则需增大 MaxPeakWidth。注意，MinPeakWidth 和 MaxPeakWidth 的设置应与 CentWave 算法的尺度范围（CentWaveMinScale / CentWaveMaxScale）保持逻辑一致性。

MinPeakHeight（最小峰高度）

该参数设置峰强度的绝对值下限。与 SNRThreshold 不同，MinPeakHeight 是基于绝对强度的过滤条件，不依赖于噪声估计。在某些情况下，即使 SNR 满足阈值，极低强度的峰也可能是背景干扰而非真实代谢物信号。默认值为 0，表示不进行绝对强度过滤。

调参依据：当需要排除低强度背景信号时，可将 MinPeakHeight 设置为仪器检测限附近的值。建议先观察 XIC 色谱图的基线强度水平，将 MinPeakHeight 设为基线强度的 2-5 倍。对于高灵敏度仪器（如 Q-Exactive），基线强度可能很低，此时 MinPeakHeight 可设为 0 或很小的值；对于低灵敏度仪器或基质复杂的样品，适当提高 MinPeakHeight 可有效减少假阳性。注意，此参数对低丰度代谢物的检测影响显著，设置过高会导致漏检。

NoiseSegmentCount（噪声估计分段数）

该参数用于分段最小值法噪声估计，将整个色谱图等分为 NoiseSegmentCount 个段，取每段内最小强度值的平均作为噪声水平估计。分段数越多，每段包含的数据点越少，噪声估计越容易受局部信号波动影响；分段数越少，每段越长，可能将峰信号包含在段内导致噪声估计偏高。

调参依据：分段数应根据色谱图的总数据点数和峰密度来确定。一般原则是每个段至少包含 10-20 个数据点，且大部分段应处于基线区域（无峰）。对于典型的 LC-MS 色谱图（数千个数据点，数十到数百个峰），默认值 20 通常是合适的。如果色谱图中峰非常密集（如全扫描模式下的复杂样品），可增加分段数至 30-50 以提高噪声估计的稳健性；如果色谱图较为简单（如靶向分析），10-20 段即可。此参数对 SNR 的计算有直接影响，进而影响峰过滤结果，调整时需同步关注 SNRThreshold。

PeakMergeDistance（峰合并距离）

当两个峰的保留时间差小于 PeakMergeDistance 时，算法将它们合并为一个峰（保留强度更大的那个）。此参数主要用于处理同一代谢物峰被算法重复检测的情况，特别是在多算法组合模式下，不同算法可能对同一峰的边界判断略有差异，导致产生多个重叠的 ROI。

调参依据：PeakMergeDistance 应小于相邻代谢物峰之间的最小保留时间差，以避免将不同的代谢物峰错误合并。在代谢组学中，同一 m/z 下不同代谢物的保留时间差通常大于数秒，因此默认值 1.0 秒是安全的。对于高分辨率色谱分离，可减小至 0.5 秒以保留更多的峰分辨信息；对于低分辨率分离或保留时间漂移较大的数据，可增大至 2-3 秒。在多算法组合模式下，由于投票机制本身会处理重叠检测，PeakMergeDistance 可适当放宽。

## 3.2 CentWave 算法专项参数

CentWave（Continuous Wavelet Transform）算法是目前代谢组学领域最广泛使用的峰检测算法之一，最初由 XCMS 软件团队提出。该算法的核心思想是利用连续小波变换（CWT）在多尺度上对色谱信号进行卷积分析，通过墨西哥帽小波（Mexican Hat Wavelet，即高斯函数的二阶导数）在不同尺度下与信号的匹配程度来识别具有高斯形状的色谱峰。

CentWave 算法的工作流程分为三个阶段：第一阶段，对色谱信号在多个尺度上进行 CWT 卷积，生成尺度-时间二维系数矩阵；第二阶段，在系数矩阵中追踪局部极大值形成的脊线（ridge line），每条脊线对应一个候选峰；第三阶段，根据脊线的连续性和强度确定峰的精确边界，并计算信噪比进行过滤。CWT 的优势在于其多尺度分析能力——窄峰在小尺度上产生强响应，宽峰在大尺度上产生强响应，因此 CentWave 能够同时检测不同宽度的峰，且对重叠峰有较好的分辨能力。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CentWaveMinScale | Integer | 1 | 1 - 100 | CWT 最小尺度，对应最窄可检测峰宽度 |
| CentWaveMaxScale | Integer | 20 | 1 - 200 | CWT 最大尺度，对应最宽可检测峰宽度 |
| CentWaveScaleStep | Integer | 1 | 1 - 10 | CWT 尺度步进，控制尺度分辨率 |
| CentWaveMaxGap | Integer | 2 | 0 - 10 | 脊线追踪中允许的最大间隙（数据点数） |

CentWaveMinScale / CentWaveMaxScale（CWT 尺度范围）

CWT 的尺度（scale）与色谱峰的宽度直接相关。在数学上，墨西哥帽小波在尺度 a 下对信号的卷积响应，在信号为宽度约 a 的高斯峰时达到最大值。因此，CentWaveMinScale 对应于最窄可检测峰的半峰宽（以数据点数计），CentWaveMaxScale 对应于最宽可检测峰的半峰宽。尺度范围决定了算法搜索峰宽度的范围，超出此范围的峰将不会被检测到。

调参依据：尺度范围应覆盖目标代谢物峰的宽度分布。首先需要了解仪器在当前色谱条件下产生的峰宽度范围。以采样间隔 dt 秒为例，若最窄峰的 FWHM 约为 W_min 秒，最宽峰的 FWHM 约为 W_max 秒，则 CentWaveMinScale 应设为 floor(W_min / (2.355 * dt))，CentWaveMaxScale 应设为 ceil(W_max / (2.355 * dt))。其中 2.355 是 FWHM 与高斯标准差 sigma 的换算因子（FWHM = 2.355 * sigma）。例如，采样间隔 0.2 秒，最窄峰 FWHM = 5 秒，最宽峰 FWHM = 30 秒，则 MinScale = floor(5 / (2.355 * 0.2)) = 10，MaxScale = ceil(30 / (2.355 * 0.2)) = 64。CentWaveMinScale 不宜设得太小（如 1-2），因为极小尺度下噪声也会产生强响应，导致假阳性增加；CentWaveMaxScale 不宜设得太大，否则计算量会显著增加。

CentWaveScaleStep（CWT 尺度步进）

该参数控制 CWT 分析中尺度递增的步长。步长为 1 表示每个整数尺度都进行卷积计算，提供最精细的尺度分辨率；步长增大则跳过部分尺度，减少计算量但降低尺度分辨率。在大多数情况下，步长为 1 即可满足需求，因为 CWT 的计算效率通常不是瓶颈。

调参依据：当尺度范围较大（如 MaxScale > 50）且计算时间成为关注点时，可增大步长至 2-3 以加速计算。步长增大可能导致某些峰在最优尺度之间被遗漏，但在实际应用中这种影响通常很小，因为峰在相邻尺度上的响应是连续的。建议在初次分析时使用步长 1 获取最佳结果，在批量处理时若计算时间过长可尝试步长 2。

CentWaveMaxGap（脊线最大间隙）

在 CWT 系数矩阵中追踪脊线时，脊线可能在某些尺度上出现中断（局部极大值消失），这通常是由噪声干扰或峰形偏离理想高斯形状引起的。CentWaveMaxGap 允许脊线在追踪过程中跨过最多 CentWaveMaxGap 个连续尺度的间隙，继续向上或向下追踪，从而提高对非理想峰形的检测能力。

调参依据：对于高质量数据（低噪声、峰形规则），MaxGap = 0-1 即可；对于噪声较大的数据或峰形不规则的数据（如拖尾峰、前伸峰），可增大至 2-4 以提高检测率。但 MaxGap 不宜过大（> 5），否则可能将不相关的信号片段连接为虚假脊线，导致假阳性。在多算法组合模式下，CentWave 的 MaxGap 可适当增大，因为其他算法的投票结果有助于过滤假阳性。

## 3.3 MatchedFilter 算法专项参数

MatchedFilter（匹配滤波器）算法的核心思想来源于信号处理中的匹配滤波理论：当信号的形式已知时，使用与信号形式匹配的滤波器对含噪信号进行卷积，可以最大化输出信号的信噪比。在色谱峰检测中，假设峰的形状近似高斯分布，因此使用高斯核函数作为匹配滤波器对色谱信号进行卷积滤波，在滤波后的信号上检测峰。

匹配滤波的数学原理可从频域角度理解：高斯核函数的傅里叶变换仍然是高斯函数，其频谱以低频为主。色谱信号中的峰信号也以低频为主，而噪声则分布在整个频带上。高斯卷积等效于低通滤波，在保留峰信号的同时抑制高频噪声，从而提高信噪比。与 CentWave 的多尺度分析不同，MatchedFilter 使用单一尺度的高斯核，因此对峰宽度的适应性不如 CentWave，但在目标峰宽度已知的情况下，其噪声抑制能力非常出色。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MatchedFilterSigma | Double | 3.0 | 0.5 - 60.0 | 高斯核的标准差（秒），应与目标峰宽度匹配 |
| MatchedFilterTruncateWidth | Double | 4.0 | 2.0 - 8.0 | 高斯核截断宽度（sigma 倍数） |

MatchedFilterSigma（高斯核标准差）

该参数定义了匹配滤波器中高斯核函数的标准差，单位为秒。高斯核的标准差应与目标色谱峰的标准差相匹配，此时匹配滤波器的输出信噪比达到最大值。如果 sigma 过小，滤波器对宽峰的响应减弱，可能漏检宽峰；如果 sigma 过大，滤波器对窄峰的响应减弱，可能漏检窄峰，且相邻峰的分辨能力下降。

调参依据：MatchedFilterSigma 应设置为目标代谢物峰的平均标准差。若已知典型峰的 FWHM，则 sigma = FWHM / 2.355。例如，典型 LC-MS 峰的 FWHM 为 10-20 秒，则 sigma 应设为 4-8 秒。对于 UHPLC 窄峰（FWHM 3-8 秒），sigma 应设为 1-3 秒。如果色谱图中峰宽度差异较大，建议使用 CentWave 算法替代，或在多算法组合模式下将 MatchedFilter 作为补充算法，sigma 设为较窄峰的宽度，以补充 CentWave 可能遗漏的窄峰。MatchedFilter 算法对 sigma 的选择较为敏感，建议通过观察已知标准品的峰形来确定最佳 sigma 值。

MatchedFilterTruncateWidth（高斯核截断宽度）

高斯函数在理论上无限延伸，但在实际计算中必须在有限范围内截断。TruncateWidth 定义了高斯核在正负 sigma * TruncateWidth 范围外截断为零。截断宽度越大，卷积核越长，计算量越大，但结果越精确；截断宽度越小，计算越快，但可能损失边缘效应。对于标准高斯函数，在 ±3sigma 范围内包含 99.7% 的面积，在 ±4sigma 范围内包含 99.99% 的面积。

调参依据：默认值 4.0 已经足够精确（截断误差小于 0.01%），通常无需调整。在计算资源受限或数据量极大时，可减小至 3.0（截断误差约 0.3%），对结果影响很小。不建议低于 3.0，因为截断误差会显著影响滤波精度。增大至 5-6 对结果几乎没有改善，只会增加计算量。

## 3.4 一阶导数法专项参数

一阶导数法（First Derivative Method）是最经典的色谱峰检测方法之一，其原理基于微积分中极值的判定条件：函数在极大值处的一阶导数为零且由正变负，在极小值处的一阶导数为零且由负变正。在色谱信号中，峰顶对应一阶导数的零交叉点（由正变负），峰的起始点对应一阶导数由接近零变为显著正值的点，峰的结束点对应一阶导数由显著负值回到接近零的点。

一阶导数法的优势在于对峰边界的确定较为精确和直观，特别适合于峰形不对称（如拖尾峰）或需要精确定义峰起止点的场景。其局限性在于对噪声敏感——噪声会导致一阶导数频繁波动，产生大量虚假的零交叉点。因此，在计算导数之前通常需要对信号进行平滑处理。本模块在计算导数前使用移动平均平滑来抑制噪声。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DerivativeSmoothWindow | Integer | 3 | 1 - 21 | 导数计算前的信号平滑窗口大小（奇数） |
| DerivativeThresholdFactor | Double | 0.01 | 0.001 - 0.5 | 导数阈值因子，控制平坦区域的判定灵敏度 |

DerivativeSmoothWindow（导数平滑窗口）

在计算一阶导数之前，对原始信号进行移动平均平滑的窗口大小。平滑的目的是抑制噪声引起的导数波动，避免产生虚假的零交叉点。窗口越大，平滑效果越强，导数曲线越平滑，但也会模糊峰的边界信息，导致边界定位精度下降；窗口越小，保留更多的峰形细节，但导数曲线可能仍然有较多噪声波动。

调参依据：平滑窗口应与噪声的尺度相匹配，而非峰的尺度。对于低噪声数据，窗口设为 3-5 即可；对于高噪声数据，可能需要 7-15。一个有效的判断方法是观察平滑后的一阶导数曲线——如果导数曲线在基线区域仍有明显波动，说明平滑不足，应增大窗口；如果峰顶附近的导数零交叉区域过于宽泛，说明平滑过度，应减小窗口。窗口大小必须为奇数，如果不是奇数，算法会自动加 1。建议从默认值 3 开始，根据导数曲线的质量逐步调整。

DerivativeThresholdFactor（导数阈值因子）

该参数用于判定导数值是否接近零（即信号是否处于平坦区域）。在理想情况下，峰顶和基线处的一阶导数精确为零，但在离散数据中，导数值在零附近波动。ThresholdFactor 定义了判定阈值为 max_derivative * factor，即导数绝对值小于此阈值的点被视为平坦区域。该因子越小，对零交叉点的检测越灵敏，可能检测到更多微弱的峰边界变化；因子越大，只有显著的导数变化才被识别，过滤掉更多的噪声波动。

调参依据：默认值 0.01 适用于大多数情况，意味着导数值小于最大导数值 1% 的区域被视为平坦。对于高噪声数据，可增大至 0.05-0.1 以减少噪声引起的误判；对于低噪声数据且需要精确边界时，可减小至 0.001-0.005。此参数与 DerivativeSmoothWindow 相互影响——平滑窗口越大，导数曲线本身就越平滑，ThresholdFactor 可以相应减小；反之亦然。调整时建议两者配合修改。

# 4. 峰面积计算参数详解

峰面积是代谢组学定量分析的核心指标，其计算精度直接影响定量结果的可靠性。峰面积计算涉及两个关键步骤：基线估计和面积积分。基线估计的准确性决定了峰面积中信号与噪声的分离程度，而积分方法的选择影响面积计算的精度。本模块将基线估计和面积积分解耦为独立的算法组件，支持灵活组合。

## 4.1 基线估计方法与参数

基线是色谱图中无峰区域的信号水平，理想情况下应为零，但在实际数据中由于仪器背景、流动相干扰和基质效应等因素，基线通常不为零且可能随保留时间漂移。准确的基线估计对于峰面积计算至关重要——基线估计偏高会导致峰面积偏小（低估），基线估计偏低会导致峰面积偏大（高估）。本模块提供四种基线估计方法，适用于不同的基线特征。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BaselineMethod | Enum | Linear | — | 基线估计方法选择 |
| BaselinePercentile | Double | 10.0 | 1.0 - 50.0 | 百分位基线法的百分位数 |
| LocalMinimumBoundaryPoints | Integer | 5 | 2 - 50 | 局部最小值基线法的边界点数 |

BaselineMethod（基线估计方法）

四种基线估计方法各有特点和适用场景，选择合适的方法是获得准确峰面积的前提：

- Linear（线性基线）：连接峰起止端点处信号强度的平均值作为基线。该方法假设基线在峰区域内近似线性变化，适用于基线有轻微漂移但漂移趋势近似线性的情况。这是最常用的基线估计方法，也是默认选项。其优点是计算简单、对基线漂移有一定的补偿能力；缺点是当基线漂移为非线性时（如指数漂移），估计精度下降。

- Minimum（最小值基线）：取峰区域内的最低强度值作为基线。该方法假设基线水平恒定且峰区域内至少有一个点接近真实基线。适用于基线平坦、噪声较小的数据。其优点是基线估计不会偏高；缺点是当峰区域内没有真正的基线点时（如宽峰或重叠峰），估计的基线可能偏高，导致峰面积低估。

- Percentile（百分位基线）：取峰区域内指定百分位数对应的强度值作为基线。这是 Minimum 方法的推广——Minimum 等价于 Percentile(0)，而 Percentile(10) 取第 10 百分位的强度值，对噪声尖峰有更好的稳健性。适用于基线平坦但存在随机噪声的数据。百分位数的选择是关键：过低则接近 Minimum 方法，过高则基线估计偏高。

- LocalMinimum（局部最小值基线）：取峰起止边界附近局部最小值的平均作为基线。该方法假设峰的起止点附近信号接近基线水平，因此边界处的局部最小值是真实基线的良好近似。适用于峰边界清晰、边界处信号确实回到基线的情况。对于拖尾峰或重叠峰，边界处可能未回到基线，此时该方法的估计可能偏高。

方法选择建议：对于大多数 LC-MS 数据，推荐使用 Linear 方法作为起点。如果基线非常平坦（如经过基线校正后的数据），可切换为 Minimum 或 Percentile(5) 方法。对于基线漂移明显的数据，LocalMinimum 方法通常比 Linear 方法更稳健。在 BaselineCorrected 面积计算模式下，基线估计方法的选择对最终结果影响最大，建议通过比较已知浓度标准品的峰面积与理论值的偏差来选择最优方法。

BaselinePercentile（百分位基线百分位数）

当 BaselineMethod 设为 Percentile 时，此参数指定用于估计基线的百分位数。百分位数为 P 意味着将峰区域内所有强度值排序后，取第 P 百分位对应的值作为基线。较低的百分位数（如 5-10）假设大部分数据点处于基线附近，只有少数点在峰上；较高的百分位数（如 20-30）假设峰占据了更大比例的数据点。

调参依据：默认值 10 适用于大多数情况，即假设峰区域内约 90% 的数据点强度高于基线。对于窄峰（峰占数据点比例小），可降低至 5；对于宽峰或重叠峰（峰占数据点比例大），可提高至 15-20。一个判断方法是：如果峰区域有 N 个数据点，峰的 FWHM 约覆盖 M 个点，则合理的百分位数约为 (N - M/2) / N * 100。例如，峰区域有 50 个点，FWHM 覆盖 20 个点，则百分位数约为 (50 - 10) / 50 * 100 = 80，但这只是粗略估计，实际调整还需结合数据观察。

LocalMinimumBoundaryPoints（局部最小值边界点数）

当 BaselineMethod 设为 LocalMinimum 时，此参数指定在峰起止边界处搜索局部最小值的数据点范围。算法在峰的前 BoundaryPoints 个点和后 BoundaryPoints 个点中分别寻找最小值，然后取两者的平均作为基线估计。边界点数越多，搜索范围越大，找到真实基线值的概率越高，但也可能将远离边界的非基线点纳入搜索范围。

调参依据：默认值 5 适用于大多数情况。边界点数应足以覆盖峰边界处的基线波动范围，通常为峰宽对应数据点数的 10%-20%。如果峰边界处信号波动较大（噪声高），可增大至 8-10 以提高找到真实基线最小值的概率；如果峰边界非常陡峭且清晰，3-5 个点即可。此参数对宽峰的影响较小（因为边界处通常有足够多的基线点），对窄峰的影响较大（边界点数可能占峰区域总点数的较大比例）。

## 4.2 高斯拟合参数

当选择 GaussianFitting 峰面积计算方法时，算法使用 Levenberg-Marquardt（LM）算法对峰区域内的数据进行高斯函数拟合，然后对拟合的高斯曲线进行解析积分计算峰面积。高斯函数的形式为 f(t) = baseline + height * exp(-0.5 * ((t - center) / sigma)^2)，其中 center 为峰中心位置，sigma 为峰宽参数，height 为峰高，baseline 为基线水平。解析积分的结果为 A = height * sigma * sqrt(2 * pi)。

Levenberg-Marquardt 算法是一种结合了梯度下降法和高斯-牛顿法优点的非线性最小二乘优化算法。它通过引入阻尼因子 lambda 在梯度下降（lambda 大时，步长小且方向保守）和高斯-牛顿法（lambda 小时，收敛快但可能不稳定）之间自适应切换，既保证了收敛性又兼顾了收敛速度。

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GaussianMaxIterations | Integer | 100 | 10 - 1000 | LM 算法的最大迭代次数 |
| GaussianConvergence | Double | 1e-6 | 1e-3 - 1e-10 | LM 算法的收敛判定阈值 |

GaussianMaxIterations（最大迭代次数）

LM 算法的最大迭代次数限制。在每次迭代中，算法计算参数更新量（delta），如果所有参数更新量的绝对值之和小于 GaussianConvergence，则判定为收敛并提前终止。如果达到最大迭代次数仍未收敛，则使用当前参数值作为结果。对于大多数色谱峰，LM 算法在 20-50 次迭代内即可收敛，默认值 100 提供了充足的安全余量。

调参依据：通常无需调整此参数。如果在处理大量数据时发现高斯拟合步骤耗时过长，可减小至 50；如果日志中频繁出现未收敛警告且拟合结果不理想，可增大至 200-500。未收敛通常意味着峰形严重偏离高斯形状（如严重拖尾或前伸），此时增大迭代次数的改善有限，建议改用 BaselineCorrected 或 Trapezoidal 方法。

GaussianConvergence（收敛阈值）

当 LM 算法连续两次迭代之间参数变化量的绝对值之和小于此阈值时，判定为收敛并终止迭代。阈值越小，收敛判定越严格，拟合参数越精确，但可能需要更多迭代次数；阈值越大，收敛越快但拟合精度可能不足。

调参依据：默认值 1e-6 在拟合精度和计算效率之间取得了良好的平衡，通常无需调整。如果对拟合精度有极高要求（如用于峰形特征提取），可减小至 1e-8；如果更关注计算速度，可增大至 1e-4。注意，过小的收敛阈值（如 1e-12）可能导致算法在数值噪声中无法收敛，反而降低结果质量。判断拟合质量的最佳指标是 additional 字典中的 gaussian_r2 值，R2 > 0.95 表示拟合良好。

# 5. 噪声估计参数详解

噪声估计是峰检测流程中的关键环节，直接影响信噪比的计算和峰过滤的结果。噪声水平估计偏高会导致 SNR 偏低，使真实峰被过滤（假阴性增加）；噪声水平估计偏低会导致 SNR 偏高，使噪声被误判为峰（假阳性增加）。本模块提供三种噪声估计方法，通过 PeakDetectionParameters.NoiseSegmentCount 参数控制分段最小值法的分段数，其他两种方法（MAD 和峰谷差值法）无需额外参数。

分段最小值法（SegmentMinima）

该方法将整个色谱图等分为 NoiseSegmentCount 个段，取每段内最小强度值的平均作为噪声水平估计。其基本假设是：在每个段内，至少存在一些数据点处于基线水平（无峰信号），这些基线点的强度反映了噪声水平。取最小值而非平均值是为了避免峰信号对噪声估计的干扰。该方法对参数 NoiseSegmentCount 敏感——分段过少会导致某些段完全被峰信号占据，使最小值偏高；分段过多会导致每段数据点太少，最小值受噪声波动影响大。

MAD 方法（Median Absolute Deviation）

MAD 方法是一种对异常值（峰信号）稳健的离散度估计方法。其计算过程为：首先对信号进行一阶差分（近似导数）以去除低频基线漂移，然后计算差分序列的中位数和绝对偏差的中位数（MAD），最后乘以转换因子 1.4826 得到标准差的稳健估计。转换因子 1.4826 来源于正态分布的性质：对于标准正态分布，MAD = Phi^{-1}(3/4) ≈ 0.6745，因此 sigma = MAD / 0.6745 ≈ 1.4826 * MAD。MAD 方法的优势在于不需要额外参数，且对峰信号的干扰具有天然的稳健性——即使色谱图中存在大量强峰，MAD 估计的噪声水平也不会显著偏高。

峰谷差值法（PeakValley）

该方法在色谱信号中寻找相邻的局部极大值和极小值，计算其强度差值，取差值的中位数作为噪声水平估计。其基本假设是：在基线区域，相邻的峰谷差值主要由噪声引起，反映了噪声的典型幅度。与 MAD 方法相比，峰谷差值法更直观地反映了噪声的峰-峰幅度，但可能受小峰信号的影响。该方法同样不需要额外参数。

方法选择建议：对于大多数 LC-MS 数据，推荐使用 MAD 方法，因为它无需调参且对异常值稳健。分段最小值法适用于峰密度较低（基线区域占比较大）的数据，通过调整 NoiseSegmentCount 可以获得较准确的噪声估计。峰谷差值法适用于噪声特征以高频波动为主的数据。在多算法组合模式下，噪声估计方法的选择对最终结果影响相对较小，因为投票机制可以补偿 SNR 估计的偏差。

# 6. 峰质量评估参数

PeakQualityEvaluator 类提供峰质量评估功能，综合四项指标对每个峰进行 0-100 分的质量评分。该评估器不需要额外的参数配置，其评分标准固定，但了解评分规则有助于设置过滤阈值和解读评分结果。

信噪比评分（权重 30%）：SNR >= 10 得满分 30 分，SNR < 3 得 0 分，3-10 之间线性插值。SNR >= 10 对应定量限以上的峰，可进行可靠定量；SNR 3-10 对应检测限与定量限之间的峰，可检测但定量不确定性较大；SNR < 3 的峰通常不可靠。

峰形对称性评分（权重 25%）：通过不对称因子（asymmetry factor）评估峰形的对称性。不对称因子定义为峰后沿宽度与前沿宽度的比值，理想值为 1.0（完全对称）。不对称因子在 0.8-1.5 之间得满分 25 分，偏离此范围线性衰减至 0 分。严重不对称的峰（拖尾或前伸）可能表明色谱分离不佳或化合物与固定相存在次级相互作用，其峰面积的可靠性较低。

高斯拟合优度评分（权重 25%）：使用 R2 决定系数评估峰形与高斯函数的拟合程度。R2 >= 0.95 得满分 25 分，R2 < 0.5 得 0 分，0.5-0.95 之间线性插值。R2 越接近 1 表示峰形越接近理想高斯形状，峰面积的可靠性越高。严重偏离高斯形状的峰可能由共流出、峰拖尾或仪器问题引起。

噪声面积占比评分（权重 20%）：计算峰区域内基线以下面积占总面积的比例。噪声面积占比 <= 10% 得满分 20 分，>= 50% 得 0 分，10%-50% 之间线性衰减。噪声面积占比高意味着峰信号在总信号中占比较小，可能是低强度峰或基线估计不准确。

质量过滤阈值建议：EvaluateAndFilter 方法的 minQualityScore 参数建议设为 40-60 分。40 分以下通常表示峰质量较差（SNR 低、峰形不规则或噪声占比高），应考虑剔除；60 分以上表示峰质量良好，可用于后续定量分析。在非靶向筛查中，可适当降低阈值至 30-40 以保留更多候选峰；在靶向定量中，建议提高阈值至 60-70 以确保定量可靠性。

# 7. 算法组合策略与实战调参指南

本模块支持将多种峰检测算法的结果通过投票机制合并，有效结合各算法的优势，提高检测的全面性和准确性。本章提供针对常见数据场景的推荐算法组合和参数配置，以及系统性的调参流程。

## 7.1 推荐算法组合

场景一：常规非靶向代谢组学筛查

数据特征：LC-MS 全扫描模式，峰宽度分布较广（5-40 秒），信噪比差异大，存在重叠峰。推荐配置：CentWave 作为主检测器（对宽峰和重叠峰检测能力强），配合 LocalMaximum 作为补充（对窄峰敏感），面积计算使用 BaselineCorrected + Linear 基线。关键参数：SNRThreshold = 3-5，CentWaveMinScale 根据采样间隔调整，CentWaveMaxScale 覆盖最宽峰，组合投票阈值 = 1（至少一个算法检测到即保留）。

场景二：高噪声数据（低丰度样品或基质复杂）

数据特征：基线噪声高，低丰度峰信噪比低，可能存在基线漂移。推荐配置：MatchedFilter 作为主检测器（噪声抑制能力强），配合 CentWave 作为补充，面积计算使用 BaselineCorrected + LocalMinimum 基线。关键参数：SNRThreshold = 3-5，MatchedFilterSigma 设为典型峰宽，DerivativeSmoothWindow 适当增大（7-11），噪声估计使用 MAD 方法。

场景三：靶向定量分析

数据特征：目标代谢物已知，峰数量少，定量精度要求高。推荐配置：FirstDerivative 作为主检测器（边界精确），面积计算使用 GaussianFitting（拟合面积对定量更稳健）或 BaselineCorrected + Percentile 基线。关键参数：SNRThreshold = 10 以上，MinPeakWidth 和 MaxPeakWidth 紧缩至目标峰范围，GaussianConvergence 设为 1e-8 以提高拟合精度。

场景四：UHPLC 快速分离

数据特征：峰窄（FWHM 3-10 秒），采样点数少（每个峰约 15-50 个点），峰间距小。推荐配置：CentWave + LocalMaximum 组合，面积计算使用 Simpson（精度高于梯形法）或 BaselineCorrected。关键参数：WindowHalfWidth 减小至 3-5，CentWaveMinScale 减小至 3-5，MinPeakWidth = 1-2 秒，MatchedFilterSigma = 1-3 秒。

## 7.2 系统性调参流程

调参应遵循从粗到细、先全局后局部的原则，建议按以下步骤进行：

第一步：了解数据特征。在调参之前，先对 XIC 色谱图进行可视化观察，了解以下关键信息：典型峰的 FWHM 范围、采样间隔（dt）、基线水平和漂移程度、噪声水平、峰密度和重叠情况。这些信息是参数调整的基础。如果可能，使用已知标准品的 XIC 数据作为参考。

第二步：设置峰宽参数。根据观察到的峰宽范围，设置 MinPeakWidth、MaxPeakWidth 和 CentWave 的尺度范围。确保 CentWaveMinScale 和 CentWaveMaxScale 与 MinPeakWidth 和 MaxPeakWidth 在逻辑上一致——MinScale 对应的峰宽应约等于 MinPeakWidth，MaxScale 对应的峰宽应约等于 MaxPeakWidth。换算公式：scale = FWHM / (2.355 * dt)。

第三步：调整噪声估计和 SNR 阈值。先使用默认参数运行一次峰检测，观察结果中的 SNR 分布。如果大量峰的 SNR 在 3-5 之间（接近阈值），说明噪声估计可能偏高或 SNRThreshold 偏高；如果检测到很多明显的噪声峰，说明 SNRThreshold 偏低或噪声估计偏低。根据观察结果调整 NoiseSegmentCount 或更换噪声估计方法，然后微调 SNRThreshold。

第四步：优化基线估计。选择几个代表性的峰（包括窄峰、宽峰、拖尾峰和重叠峰），比较不同基线估计方法下的峰面积。重点关注基线估计是否合理——基线不应高于峰边界处的信号水平，也不应低于色谱图空白区域的信号水平。如果使用 BaselineCorrected 方法，基线估计方法的选择对结果影响最大。

第五步：验证和迭代。使用已知标准品或质控样品验证峰提取结果的准确性。检查以下指标：已知代谢物的检出率（应 > 90%）、峰面积的重复性（RSD 应 < 20%）、假阳性率（目视检查随机 XIC 确认）。如果结果不理想，回到对应步骤调整参数，通常需要 2-3 轮迭代即可获得满意的参数配置。

## 7.3 常见问题与参数调整

问题：漏检低丰度峰

- 降低 SNRThreshold 至 2-3

- 减小 WindowHalfWidth 至 3-5

- 降低 MinPeakHeight

- 使用多算法组合模式，降低投票阈值至 1

- 增大 CentWaveMaxGap 至 3-4

问题：假阳性过多（噪声被误判为峰）

- 提高 SNRThreshold 至 5-10

- 增大 WindowHalfWidth

- 增大 MinPeakWidth

- 设置合理的 MinPeakHeight

- 使用 PeakQualityEvaluator 过滤低质量峰

问题：重叠峰未被分开

- 使用 CentWave 算法（对重叠峰检测能力最强）

- 减小 CentWaveMinScale 以检测窄峰肩

- 减小 PeakMergeDistance 避免合并相邻峰

- 增大 CentWaveScaleStep 的分辨率（减小步长至 1）

问题：峰面积定量不准确

- 检查基线估计是否合理，尝试不同的 BaselineMethod

- 对于规则峰形，使用 GaussianFitting 方法

- 调整 BaselinePercentile 或 LocalMinimumBoundaryPoints

- 使用 Simpson 方法替代 Trapezoidal 提高积分精度

# 8. 参数速查表

以下表格汇总了所有可调参数的关键信息，供调参时快速查阅。

## 8.1 峰检测参数速查

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNRThreshold | Double | 3.0 | 1-100 | 信噪比阈值，低于此值的峰被过滤 |
| WindowHalfWidth | Integer | 5 | 1-50 | 局部极大值搜索窗口半宽（点数） |
| MinPeakWidth | Double | 3.0s | 0.5-60s | 最小峰宽（秒） |
| MaxPeakWidth | Double | 30.0s | 5-300s | 最大峰宽（秒） |
| MinPeakHeight | Double | 0 | 0-Max | 最小峰高度绝对值 |
| CentWaveMinScale | Integer | 1 | 1-100 | CWT最小尺度（最窄峰半宽点数） |
| CentWaveMaxScale | Integer | 20 | 1-200 | CWT最大尺度（最宽峰半宽点数） |
| CentWaveScaleStep | Integer | 1 | 1-10 | CWT尺度步进 |
| CentWaveMaxGap | Integer | 2 | 0-10 | 脊线追踪最大间隙（点数） |
| MatchedFilterSigma | Double | 3.0s | 0.5-60s | 匹配滤波器高斯核标准差（秒） |
| MatchedFilterTruncateWidth | Double | 4.0 | 2-8 | 高斯核截断宽度（sigma倍数） |
| DerivativeSmoothWindow | Integer | 3 | 1-21 | 导数法平滑窗口（奇数） |
| DerivativeThresholdFactor | Double | 0.01 | 0.001-0.5 | 导数零交叉判定阈值因子 |
| NoiseSegmentCount | Integer | 20 | 5-100 | 噪声估计分段数 |
| PeakMergeDistance | Double | 1.0s | 0-30s | 峰合并距离（秒） |

## 8.2 峰面积计算参数速查

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BaselineMethod | Enum | Linear | 4种方法 | 基线估计方法 |
| BaselinePercentile | Double | 10.0 | 1-50 | 百分位基线的百分位数 |
| LocalMinimumBoundaryPoints | Integer | 5 | 2-50 | 局部最小值基线边界点数 |
| GaussianMaxIterations | Integer | 100 | 10-1000 | LM拟合最大迭代次数 |
| GaussianConvergence | Double | 1e-6 | 1e-3~1e-10 | LM拟合收敛阈值 |

## 8.3 算法-参数对应关系

| 参数名称 | 数据类型 | 默认值 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LocalMaximum | SNRThreshold, WindowHalfWidth, MinPeakWidth, MaxPeakWidth, MinPeakHeight, NoiseSegmentCount, PeakMergeDistance | undefined | undefined | undefined |
| CentWave | 上述通用参数 + CentWaveMinScale, CentWaveMaxScale, CentWaveScaleStep, CentWaveMaxGap | undefined | undefined | undefined |
| MatchedFilter | 上述通用参数 + MatchedFilterSigma, MatchedFilterTruncateWidth | undefined | undefined | undefined |
| FirstDerivative | 上述通用参数 + DerivativeSmoothWindow, DerivativeThresholdFactor | undefined | undefined | undefined |

注：所有峰检测算法共享通用参数，各算法专项参数仅在使用对应算法时生效。峰面积计算参数与峰检测算法独立，可在任意峰检测算法结果上使用任意峰面积计算方法。基线估计参数仅在 BaselineCorrected 和 GaussianFitting 面积计算方法中使用。